下面的网址点击即可开始下载

也可复制进迅雷之类的下载器进行下载

6.18GB

https://xilinx-ax-dl.entitlenow.com/dl/ul/2013/10/16/R209855195/Xilinx_ISE_DS_Win_14.7_1015_1.tar/e99a907245fed03452e685d82abc0b0e/5CFF9EA1?akdm=0&filename=Xilinx_ISE_DS_Win_14.7_1015_1.tar

1.ISE闪退

找到程序安装路径下的这两个文件夹

X:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64

X:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\lib\nt64

首先在第一个文件夹中，重命名libPortability.dll为libPortability.dll.orig，然后复制libPortabilityNOSH.dll 的一个副本并重命名为libPortability.dll，这样你就又有一个libPortability.dll文件了；然后在第二个文件夹，将之前得到的新的libPortability.dll覆盖到这个文件夹中。

2.Xilinx下载电缆找不到的问题

原先在Win7下电缆去驱动是自己安装的，没有这个烦恼，Win10下虽然也会自己安装，但是在iMpact或ChipScope下面会提示找不到电缆错误。

解决方法：进入这个目录：X:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\bin\nt64

双击 install_drivers.exe，如果电脑有连接Cable请按照提示断开连接，安装完毕后就可以正常使用了。

3.在ISE中新建工程后，设备属性选择family为spartan6，device为XC6SLX45，package为FGG676，speed为-3。